Schema FSM master

- Struttura dello stato:

La macchina a stati (FSM) divide il processo dell'esperimento in:

stati di alto livello à estate:

- E_LOAD_CONFIG

- E_ORDER_TRIALS

- E_RUNNING_TRIAL

- E_FINISH_TRIAL

- E_END

e sottostati à tstate:

- T_STANDBY

- T_INFORM_CONTROLLERS

- T_TRIAL_ON

- T_WAIT_FOR_END

- T_END

- Configurazione dei trial:

La funzione fromJSON carica i dettagli dell'esperimento da un file JSON o una stringa JSON. La struttura dei trial viene popolata con i dati.

- Ordine dei trial:

La funzione createTrialOrder supporta tre modalità di ordinamento dei trial: casuale con/senza sostituzione e sequenziale.

- Comunicazione TCP con gli slave:

L'uso di asio::ip::tcp consente la gestione delle connessioni. I messaggi tra il master e gli slave vengono inviati utilizzando socket TCP.

Ogni slave è associato a una porta specifica sulla LAN configurata fa master, slaves e laptop (13 per slave1 e 14 per slave2) attraverso la funzione informControllers.

- Gestione delle connessioni agli slave:

I nomi degli slave sono letti e verificati in base ai requisiti del trial. Solo gli slave necessari per il trial attuale ricevono messaggi contenenti i dettagli del test.

- Eccezioni e gestione degli errori:

La funzione include un blocco try-catch per gestire errori durante la comunicazione TCP, migliorando la robustezza del sistema.

E_STATE (Experiment State Machine)

Stati principali:

E_LOAD_CONFIGURATION

Descrizione: Caricamento della configurazione iniziale dell'esperimento (da file o da interfaccia). In base a quanto dichiarato sul file config.json, se “USE-INTERFACE_NOT_FILE” è true, allora il sistema userà la configurazione creata da user sull’interfaccia, altrimenti verrà caricato e usato un file JSON già pronto senza ricevere nulla via TCP dal laptop (il file “sample_experiment.json”). Per il caricamento attraverso interfaccia, attraverso una connessione TCP il laptop invia un JSON con parametri e setup della fase sperimentale completa, che il master usa per generare la configurazione da inviare a ciascuno slava (per la parte di stimoli visivi) e per il controllo del segnale audio direttamente all’amplificatore e agli speaker

Segnali di transizione:

Configurazione valida -> E_ORDER_TRIALS

Errore o configurazione non valida -> E_END

E_ORDER_TRIALS

Descrizione: Creazione della sequenza di trial in base alla regola specificata che può essere sequenziale, random con sostituzione o random senza sostituzione.

Segnali di transizione:

Trial ordinati con successo à E_RUNNING_TRIAL à entra nella FSM del singolo trial. La FSM

dell’experiment si interrompe lasciando proseguire il ciclo del trial. Questa macchina ritorna sul ciclo

principale non appena il ciclo interno del trial arriva a termine

Errore nella sequenza dei trial à E_END

E_RUNNING_TRIAL

Descrizione: Esecuzione di un trial singolo. Questo stato interagisce con la macchina degli stati T_STATE.       All’interno di questo stato è contenuta (annidata) la macchina a stati tstate, che fa deviare il flusso esecutivo di estate fino alla conclusione del trial da parte di ciascuno slave (vedi sotto).

Segnali di transizione:

Trial completato à E_FINISH_TRIAL

Errore critico à E_END

E_FINISH_TRIAL

Descrizione: Finalizzazione del trial (scrittura output, aggiornamento dello stato). Il master torna a questo stato dopo la conclusione di T_END all’interno del flusso della FSM tsate. Qui viene fatta una verifica se sono presenti o meno altri trial da eseguire nella lista trialorder.

- Se ce ne sono à ritorna a E_RUNNING_TRIAL

- Se non ce ne sono, ma è attiva l’interfaccia da cui potrebbe arrivare il comando per una nuova sessione à allora deve rimanere disponibile e passa E_LOAD_CONFIG

- Altrimenti à E_END

Segnali di transizione:

Altri trial disponibili à E_RUNNING_TRIAL

Numero di loop esaurito à E_END

E_END

Descrizione: Fine dell'esperimento.

T_STATE (Trial State Machine)

Sottostati di un trial:

T_STANDBY

Descrizione: Stato di standby prima dell'inizio del trial, è come lo stato “idle” in cui la macchina attende di mettersi in azione. Il ciclo inizia quando il ciclo principale di estate entra in E_RUNNING_TRIAL.

Il master mette a ‘1’ la porta GPIO19 TRIAL_RESET_PORT (connessa all’input GPIO19 di ciascuno slave), comunicando il reset del ciclo del trial, ovvero “prepararsi a ricevere comunicazione su un nuovo trial da eseguire”. Inoltre estrae tutti gli stimoli visivi presenti nella lista del triala e i rispettivi controller_target (ovvero gli slave a cui sono indirizzati), creando la lista con l’ordine temporale degli slave cui mandare i dati della configurazione.

Segnali di transizione:

Reset del trial completato à T_INFORM_CONTROLLERS

T_INFORM_CONTROLLERS

Descrizione: Informazione ai controller (slave) riguardo al trial da eseguire. Questa è una funzione cruciale con cui lo slave apre una connessione TCP sulla network, con una socket dedicata a ciascuno slave, verifica la correttezza del link, crea e invia un messaggio con tutti i dati necessari per l’esecuzione del trial a ciascuno slave indipendentemente e simultaneamente (vedi descrizione dettagliata del workflow della comunicazione da entrambe le parti: master e slave). La lista confirmed_controllers serve a verificare che ciascuno slave abbia correttamente ricevuto la sua quantità di dati dalla rete.

Segnali di transizione:

Tutti i controller confermati à T_TRIAL_ON

Errore o controller non confermati à Resta in T_INFORM_CONTROLLERS

T_TRIAL_ON

Descrizione: Avvio del trial, il master mette a ‘0’ la porta GPIO19 TRIAL_RESET_PORT, e mette a ‘1’ la GPIO10 TRIAL_START_PORT (connessa al GPIO10 di ciascuno slave) comunicando agli slave che l’esecuzione di ciascuno stimolo trasmesso può essere eseguita. Inoltre viene azionato un cronometro con risoluzione al microsecondo, salvando il tempo d inizio.

Segnali di transizione:

Tempo del trial iniziato à T_WAIT_FOR_END

T_WAIT_FOR_END

Descrizione: Attesa del completamento del trial, tenendo aggiornato il tempo trascorso da inizio del trial e confrontandolo a ogni iterazione con la durata del trial ottenuto dal file JSON della configurazione ricevuta dalla Interfaccia.

Segnali di transizione:

Durata del trial completata à T_END

T_END

Descrizione: Fine del trial. Il ciclo di tstate viene ri inizializzato, e la deviazione del workflow rientra sul ciclo principale estate.

Segnali di transizione:

Fine delle operazioni del trial à T_STANDBY

Ritorno al ciclo principale à E_FINISH_TRIAL

Schema FSM Slave

La macchina a stati (FSM) divide il processo dell'esperimento in:

- NEW_TRIAL

- REQUSTING_IMAGE

- WAITING_FOR_TRIAL

- RUNNING_TRIAL

- FINISH

Lo slave agisce da client e nello stato iniziale aspetta un segnale di “prontezza” da parte del master dal quale comprende che puo aprire la connessione alla LAN e inizare a ricevere i dati di configurazione per gestire i vari stimoli visivi. Il loop principale esegue un ciclo infinito in cui monitora i cambiamenti di input sui GPIO, scarica le immagini necessarie dal server, e gestisce la sequenza degli stimoli visivi in base alla FSM. È responsabile di:

      - Attendere il reset del trial.

- Richiedere e ricevere immagini dal server.

- Sincronizzare l'inizio del trial con segnali GPIO.

- Visualizzare stimoli sulla matrice LED rispettando i tempi di onset e offset definiti per ogni immagine.

Inizializzazione:

Variabili per misurare il tempo (start, this_time, elapsed) sono inizializzate per il monitoraggio dei tempi di onset/offset.

La matrice LED (canvas) viene pulita con canvas->Clear().

La FSM controlla il flusso del programma attraverso diversi stati:

NEW_TRIAL:

Descrizione: Monitora gli input GPIO per verificare se è stato inviato un segnale di reset (INPUT_TRIAL_RESET_PORT, GPIO19) proviene dalla porta di output GPIO19 del master, per iniziare un nuovo trial.

Segnali di transizione:

GPIO19 in input passa a ‘1’ à REQUSTING_IMAGE

GPIO19 rimane a ‘0’ à rimani in NEW_TRIAL

REQUESTING_IMAGE:

Descrizione: Effettua una richiesta di immagini al server utilizzando updateImageFromNetwork. In questo passaggio critico lo slave apre la connessione TCP con l’IP del master, attraverso la socket comunica il nome e attende in ricezione il messaggio contenente la lista in formato stringa di JSON di tutti gli stimoli che dovrà eseguire nel trial corrente

Se la connessione è riuscita, imposta un segnale GPIO (OUTPUT_IMAGE_READY) per indicare che le immagini sono pronte (segnale che noi non usiamo).

Segnali di transizione:

Comunicazione riuscita à WAITING_FOR_TRIAL.

Connessione fallita à  NEW_TRIAL o ritenta la connessione se INPUT_TRIAL_RESET_PORT è ancora a ‘1’.

WAITING_FOR_TRIAL:

Descrizione: Attende un segnale di inizio trial (INPUT_TRIAL_ON_PORT) sulla GPIO10.

Quando il master mette a ‘1’ questa porta, lo slave resetta gli output GPIO e passa a RUNNING_TRIAL.

Segnali di transizione:

GPIO10 passa a ‘1’ à RUNNING_TRIAL

GPIO10 resta a ‘0’ à rimani in WAITING_FOR_TRIAL

RUNNING_TRIAL:

Monitora il tempo trascorso dal momento dell'inizio del trial. Per ciascuna immagine nella lista:

- Se ci sono altri stimoli da eseguire à verifica se il tempo trascorso ha superato l’offset

  - Se sì à verifica se stimoff=0

    - Se sì à resetta la matrice e torna a verificare altri stimoli

    - Altrimenti à torna alla verifica di ulteriori altri stimoli, e inoltre:

      - stimoff = 0

      - stimon = 0

      - Resetta la matrice

      - Incrementa l’indice di conteggio degli stimoli

  - Altrimenti à controlla se il tempo ha superato o raggiunto l’onset

    - Se sì à verifica se stimon=0

      - Se sì à stimon = 1, e ritorna a verificare ulteriori altri stimoli da eseguire

    - Altrimenti à torna direttamente a verificare nuovi altri da eseguire

- Altrimenti (esauriti gli stimoli della lista del trial) à NEW_TRIAL, e resetta l’indice del current stimulus